一次性RFID腕带

| 序号 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 1 | 标准：ISO/IEC 18000-6C,EPC Class1 Gen2 |
| 2 | 频段：840-960MHz |
| 3 | PDA读取距离：20～30cm; 固定读写器识别距离：1.5～2m |
| 4 | 工作模式：无源 |
| 5 | 封装方式：复合压制 |
| 6 | 打印方式：热敏打印 |
| 7 | 材料：合成医用材料 |
| 8 | 尺寸：不小于270mm*35mm*0.6mm,最大佩戴宽度不小于8CM |
| 9 | 工作温度：-20～+65℃ |
| 10 | 定位方式：黑标定位 |
| 11 | 使用次数：一次性 |
| 12 | 认证：SGS认证;防过敏性检测报告; |

注：1.2025年我院使用33000根一次性RFID腕带。

2.如有儿童款和加长款，价格不同，请单独报价。

必须提供样品，经供应室测试使用，适用方可签合同。（必须满足）

医院供应室追溯系统配套标签纸技术参数要求

一、产品：

- 压力蒸汽灭菌化学指示标签；（2025年我院使用量：50mm*77mm规格600张*55卷，60mm*40mm规格*55卷）

2.过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶带；（2025年我院使用量：600张*36卷）

3.环氧乙烷灭菌化学指示标签；（2025年我院使用量：400张）

4.免费提供配套碳带。

二、参数要求：

- 压力蒸汽灭菌化学指示标签：

（1）双层切割工艺，提供50mm*77mm和60mm*40mm两种规格；

（2）专用于压力蒸汽灭菌的化学指示标签，标签表面印有的条形化学指示剂，在规定温度的饱和蒸汽作用下，颜色由浅黄色变为深褐色或黑色。根据指示剂颜色的变化来判断灭菌物品是否灭菌合格。

（3）适用于预真空、脉动真空或下排气式压力蒸汽灭菌器、台式或卡式压力蒸汽灭菌器灭菌过程的判断，是否经过121℃、20分钟或132/134℃、3-4分钟的灭菌过程。

（4）材料为医用标签纸适用高温高压灭菌环境，标签双层结构的可二次撕揭，打印效果良好指示油墨性能稳定、过程不易出现脱落和洇开现象 （需提供消毒产品卫生安全评价报告和省级疾控中心的相关检测报告）

胶水：耐高温和耐氧化的丙烯酸树脂，灭菌过程中贴贴在无纺布和棉布表面不易残胶和脱落现象。

- 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶带：

（1）双层切割工艺，规格50mm*77mm;

（2）本化学指示标签所用指示剂依据化学反应中过氧化氢浓度、温度、时间等条件对反应速率的影响，通过调整指示剂各组分之间的比例，使其成为对反应时间、温度、过氧化氢浓度可控制的化学变化。在等离子灭菌过程中产生明显的颜色变化，依据颜色变化的情况，来辨别物品是否经过灭菌。

（3）适用于医院、制药等部门的过氧化氢低温等离子体灭菌，用以指示物品是否经过过氧化氢低温等离子体灭菌过程。

（4）材料为珠光膜，抗撕裂、环保、灭菌过程能够保持平整，不易氧化，不吸收过氧化氢，不会因为撕烂而造成残留，便于保存不易出现老化现象；标签双层结构的可二次撕揭，打印效果良好；指示油墨性能稳定、过程不易出现脱落和洇开现象；胶水：耐高温和耐氧化的丙烯酸树脂，灭菌后不易残胶和脱落现象；（需提供消毒产品卫生安全评价报告和省级疾控中心或者同等级别第三方专业机构的相关检测报告）

- 环氧乙烷灭菌化学指示标签：

（1）双层切割工艺，50mm*77mm;

（2）专用于环氧乙烷灭菌的化学指示标签，长条形形结构，指示标签表面带有化学指示油墨。达到一定的条件指示油墨发生变化，代表物品灭菌合格。

（3）适用于医院、医疗器械等部门的环氧乙烷灭菌，用以指示物品是否经过环氧乙烷灭菌的灭菌过程。

（4）指示变色：灭菌指示条灭菌后由红色变蓝色；底纸：经超级砑光处理的白色格拉辛底纸；表面基材：经超级砑光处理的半高光白色涂料纸；粘胶剂：永久性橡胶基粘胶剂（进口）。此粘胶剂符合FDA第175.105项可用于食品、药品等产品的非直接接触贴签用途。表面可手写也可以打印机打印。（需提供消毒产品卫生安全评价报告和省级疾控中心或者同等级别第三方专业机构的相关检测报告）

三、产品制造商资质：

1.需具备《消毒产品生产企业卫生许可证》，生产范围需同时包含压力蒸汽灭菌化学指示标签、过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶带、环氧乙烷灭菌化学指示标签；

2.具备《印刷经营许可证》。

3.必须提供样品，经供应室测试使用，适用方可采购。

4.报价以百张价格报，方便比价。