中心监护系统技术参数

1.中心监护系统可支持参数监测 ECG，ST，QT/QTc，RESP，SPO2，PR，TEMP,

NIBP, IBP；

2.可同时集中监护至少6个病人，单个屏幕可支持6个病人的同时集中监护；

3.支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告，支持报警报告、波形报告、趋

势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告；

4.支持19寸以上液晶屏幕显示，1280X1024 高分辨率彩色液晶显示；

5.提供全床位最近24h的报警事件浏览功能；

6.需要有存储、回顾、打印、记录功能。

手术器械技术参数

参数要求：

1、开睑器*9把（开口16mm*3把，开口12mm*2把，封口露睫式*2把，封口式*2把）

2、眼内异物镊*2把（三爪20G*1把，二爪23G*1把）

3、玻切手术放大镜安装器械包*3套（与放大镜镜头配套，保证能固定镜头）

4、眼内剪*3把（旋转式,弯尖,23G）

5、眼用笛针*6把（23G按压式，无硅胶管*3把，带硅胶管*3把）

6、显微眼内视网膜镊*3把（旋转式,弯平台,23G）

7、眼用刮匙*2把（大号）

8、巩膜塞夹持镊*3把

9、眼内镊*2把（23G）

10、眼内剪*1把（23G，弯尖）

11、缝线结扎镊*3把（1x2齿,头宽0.3mm）

12、系线镊*3把（直平台,头宽0.3mm）

13、眼用显微持针钳*3把（弯头一体式）

14、角膜剪*3把（一体式 ,弯钝头）

15、撕囊镊*3把（弧形12mm）

16、注吸器手柄*3套（弯头一体式）

17、眼用注液针*3只（吸硅油用，23G）

18、消毒盒*13套（耐高温塑料盒+硅胶垫，两种规格<配合3套波切手术器械消毒用*3套；配合精密器械单独包装消毒用*10套>，保证器械在盒内稳定无震荡）。

眼科手术显微镜技术参数

1、具备先进的复消色差光学系统；

2、电动变倍系统，变倍速度可调；

3、电动变焦系统，调焦范围不小于50mm，速度可调，可自动复位；

4、X-Y水平移动系统：电动调节，速度可调，可一键复位；

5、立体助手镜，助手镜不从主刀分光，且具备独立调焦、变倍功能；

6、具备氙灯冷光源；

7、具备内置主刀镜倒像和非接触广角镜

8、落地式支架，带电磁锁，有足够承重，留足承重安装摄录像系统等附件。