硬件部分

- 特点

| 特 点 /FEATURES | 描 述/DESCRIPTIONS |
| --- | --- |
| 良好兼容性 | 基于 5.8 GHz 频段专用短距离通讯(DSRC)技术 |
|  | 满足 GB/T 20851.1-2019 标准，以及要求 |
|  | 满足单片式车载单元（OBU）技术要求（交通部 35 号公告） |
| 安全可靠 | 内置 PSAM 模块，支持高强度密钥保护算法与安全认证，确保数据安全 |
|  | 基于多重 DES 或 RSA 加密技术，防止链路窃听与数据破解 |
|  | 支持高安全性电子钱包交易方式，符合 PBOC 金融卡交易规范 |
| EMC 特性 | 有效抵抗电磁干扰，低能量辐射，符合国家无线电管理标准 |
|  | 使用频道隔离技术，多车道互不干扰 |
| 环境特性 | 适应各种气候条件下的全天候室外工作环境 |
|  | 高强度防雷设计，可以承受强雷电袭击 |
| 高速通讯能力 | 高速率的 DSRC 链路通讯和串行传输，快速完成 ETC 交易 |
|  | 先进的防碰撞技术，具备多 OBU 同时处理能力 |
| 方便灵活 | 多角度、多自由度可调的门架或立柱安装方式 |
|  | 可软件配置与调整天线工作方式及发射功率等系统参数 |
|  | 具备标准以太网计算机通信接口 |
| 强大功能 | 设备自检功能，可精确诊断设备运行情况 |
|  | 支持远程更新 |
|  | 交易数据下载 |

2、技术规格

| 机械特性 |  |
| --- | --- |
| 参 数 | 规 格/Specifications |
| 外形尺寸 | 240mm × 180mm × 44mm |
| 重量 | 约 1kg（不含支架） |
| 外壳材料 | 改性 ABS 工程塑料 |
| 颜色 | 白 |
| 安装位置 | 路侧立柱、倒 L 形支架、龙门架 |
| 安装方式 | - 顶挂、侧挂； - 可实现天线角度（左右 0-180 度，俯仰 45±15 度）调节和紧固； |
|  | 便于工程施工、维护； |

| 微波链路特性 |  |
| --- | --- |
| 参 数 | 规格 |
| 载波频率 | 满足 GB/T 标准 |
| 占用带宽 | ≤5MHz |
| 频率容限 | ±10ppm |
| 等效全向辐射功率 | ≤+33dBm |
| 杂散发射 | ≤-36dBm/100kHz(30MHz~1000MHz) ≤-40dBm/1MHz(2400MHz~2483.5MHz) ≤-40dBm/1MHz(3400MHz~3530MHz) ≤-33dBm/100kHz(5725MHz~5850MHz) ≤-30dBm/1MHz(其它 1GHz~20GHz)； |
| 邻道泄漏功率比 | -30dB |
| 天线极化 | 右旋圆极化 |
| 调制方式 | ASK |
| 调制度 | 0.5～0.9 |
| 编码方式 | FM0 |
| 位速率 | 256kbps |
| 位时钟精度 | ±100ppm |
| 接收灵敏度 | ≤-70dBm |

| 电气及应用特性 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电 源 |  | - 24V DC - POE 供电（可选） |
| 使用寿命 |  | ≥5 年 |
| 平均无故障时间 |  | ≥70,000h |
| 通信区域 |  | 2.5m × 5m |
| 控制方式 |  | 主动/被动 |
| PSAM 卡 | 规格 | 4 个符合 ISO-7816PBOC 规格的 PSAM 卡槽 |
|  | 接口速率 | 38400bps |
| 上位机接口 | 网络接口 | 10M/100M 自适应 |

| 环境特性 |  |
| --- | --- |
| 参 数 | 规 格 |
| 防护等级 | 满足 IP66 |
| 使用温度 | -40℃ ~ +65℃ |
| 存储温度. | -40℃ ~ +70℃ |
| 相对工作湿度 | ≤95%（无冷凝） |
| 静电 | - 空气放电 8KV - 接触放电 4KV |
| 振动 | 满足 GB 2423.10 |
| 冲击 | 满足 GB 2423.5 试验 Eb 和导则 |
| 盐雾 | 满足 GB 2423.18 |
| 雷击 | 满足 GB/T 17626.5，严酷等级 4KV，功能等级 B |